Проект „Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ“, Договор № BG161PO003-2.4.02-0134-С0001, се финансира по схема BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.

Приложение № 5

“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на процедурата: „Извършване на СМР за подобряване функционалните характеристики в Център за иновации в кулинарния бизнес за нуждите на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ) в рамките на проект „Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ”, Договор BG161PO003-2.4.02-0134-C0001, финансиран по схема BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”

Изпълнението на предмета на настоящата процедура включва:

извършване на СМР дейности (с характер на текущ ремонт) за подобряване на функционалните характеристики в обект Център за иновации в кулинарния бизнес, находящ се на адрес: гр. Варна, ул. „Оборище“, № 13А, етаж -1.  Конкретните дейности и количества са подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 5, към настоящата документация.

СМР, които следва да бъдат реализирани в рамките на настоящата процедура са както следва:

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА СМР:

| - СМР, финансирани от бюджета на проект „Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ”, Договор за БФП № BG161PO003-2.4.02-0134-C0001“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Описание на СМР | Мярка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АРХИТЕКТУРА |  |  |
|  | Декоративна стенна облицовка от гранитогрес (теракот) за зала дегустации и др. | м2 | 26,00 |
|  | Фаянсови плочи за топла кухня, умивалня кухненска посуда и зона "демо" и др. | м2 | 70,00 |
|  | Направа окачен таван от гипсокартон | м2 | 162,00 |
|  | Доставка и монтаж на окачен растерен таван с пана 600/600 | м2 | 47,81 |
|  | Направа окачен таван от акустични минералватни пана | м2 | 20,00 |
|  | ПОЛАГАНЕ на 2- компонентна епоксидна, саморазливна, текстурирана или напълнена с пясък замазка | м2 | 197,50 |
|  | ПОЛАГАНЕ на прозрачен материал върху "чипса" - полиуретан | м2 | 197,50 |
|  | Стенна облицовка с фаянсови плочи | м2 | 237,00 |
|  | Подова настилка от гранитогрес в санитарни помещения и съблекални и др. | м2 | 13,70 |
|  | Доставка и монтаж на прозорец, ПВЦ или алумиий с прекъснат термомост, едно отваряемо крило на долна хоризонтална ос и едно неотваряемо крило, прогнозни размери 125/105 см. | бр. | 4,00 |
|  | Доставка и монтаж на прозорец, ПВЦ или алумиий с прекъснат термомост, едно отваряемо крило на долна хоризонтална ос , прогн. размери 125/65 см. | бр. | 4,00 |
|  | Доставка и монтаж на прозорец, ПВЦ или алумиий с прекъснат термомост, едно отваряемо крило на долна хоризонтална ос , прогн. размери 70/65 см. | бр. | 2,00 |
|  | Доставка и монтаж врата входна към зала дегустации, алуминий, пълнеж от стъкло триплекс, прогн. размери 90/200, дясна | бр. | 1,00 |
|  | Доставка и монтаж врата към главно ел. табло, алуминий с пълнеж от алуминиеви ламели,прогн. размери 90/200, лява | бр. | 1,00 |
|  | Доставка и монтаж врата алуминий с пълнеж от ламели, прогн. размери 90/200, дясна | бр. | 1,00 |
|  | Доставка и монтаж врата алуминий с пълнеж от ламели, прогн. размери 90/200, лява | бр. | 3,00 |
|  | Доставка и монтаж врата към склад инвентар, алуминий, пълнеж от стъкло триплекс, прогн. размери 70/200, лява | бр. | 1,00 |
|  | Доставка и монтаж врата към санитарни помещения, PVC, прогн. размери 70/200 | бр. | 4,00 |
|  | Доставка и монтаж на неотваряем прозорец, прогн. р-ри 200/60 | бр. | 1,00 |
|  | Доставка и монтаж на неотваряем PVC прозорец, прогн. р-ри 300/90 | бр. | 1,00 |
|  | Доставка и монтаж на алуминиев парапет | м. | 10,30 |
|  | Алуминиев профил за перваз декоративна стенна облицовка | м. | 12,50 |
|  | ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ |  |  |
|  | Доставка, монтаж и свързване на ГРТ по схема | бр. | 1,00 |
|  | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 18,00 |
|  | Доставка и монтаж на ключ обикновен противовлажен (ПКОМ) | бр. | 20,00 |
|  | Доставка и монтаж на ключ девиаторен | бр. | 10,00 |
|  | Доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела 4х18W за вграждане в окачен таван | бр. | 18,00 |
|  | Доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела 2х36W за вграждане в окачен таван | бр. | 15,00 |
|  | Доставка и монтаж на осветително тяло тип пендел | бр. | 4,00 |
|  | Доставка и монтаж на евакуационно осв. тяло | бр. | 8,00 |
|  | Доставка осветително тяло тип светеща греда, окомплектовано с LED max 30W/m | бр. | 27,00 |
|  | Доставка Осветително тяло тип кадран - комплект осветител 50W и ел.трансформатор | бр. | 9,00 |
|  | Доставка Прожектор (Осв. За ширм) | бр. | 14,00 |
|  | Доставка LED осветително тяло тип прожектор 34W | бр. | 8,00 |
|  | Доставка Осветително тяло с опален дифузер 120х30см окомплектовано с LED 45W | бр. | 14,00 |
|  | Доставка осветително тяло тип светеща греда, окомплектовано с LED max 30W/m | бр. | 3,00 |
|  | ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ |  |  |
|  | Доставка и монтаж на въздуховодни елементи по проект от подцинкована ламарина 0.82 за въздуховоди | м2 | 175,00 |
|  | Доставка и монтаж на топлоизолирани въздуховоди | м2 | 36,00 |
|  | ВОДОПРОВОД |  |  |
|  | Водомер ∅1 ½” | бр. | 1,00 |
|  | Доставка и монтаж в сграда на пожарен кран ПК 2" със струйник 13мм. и щланг 20м. - комплект с касета | бр. | 1,00 |
|  | Батерии към кухненски мивки с безконтактно управление | бр. | 20,00 |
|  | Батерии към тоалетни мивки | бр. | 6,00 |
|  | Душ батерии | бр. | 1,00 |
|  | Бойлер 200л. електрически за стенен монтаж | бр. | 5,00 |
|  | Водопроводна инсталация за омекотена вода |  |  |
|  | Водомер комбиниран Qn=15m³/h Qmax=30m³/h ∅2”, с импулсен извод | бр. | 1,00 |
|  | Доставка и монтаж на омекотителна инсталация за вода с отделен резервоар за сол 20 л. | бр. | 1,00 |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
|  | Моноблок | бр. | 2,00 |
|  | Тоалетен умивалник среден формат | бр. | 5,00 |
| - СМР за сметка на бенефициента Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ) |  |  |  |
| № | Описание на СМР | Мярка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АРХИТЕКТУРА |  |  |
|  | Разваляне на тухлена зидария | м3 | 15,70 |  |
|  | Демонтаж на съществуващи врати всички видове, вкл. каса | бр. | 15,00 |  |
|  | Изваждане на прозорци от зид всички видове | бр. | 13,00 |  |
|  | Разваляне на фаянсова облицовка по стени | м2 | 95,30 |  |
|  | Разбиване на бетонова плоча | м3 | 1,00 |  |
|  | Ръчно пренасяне на строителни отпадъци | м3 | 32,00 |  |
|  | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 32,00 |  |
|  | Грундиране на стени с дълбокопроникващ грунд | м2 | 239,65 |  |
|  | Доставка и монтаж на топлоизолационни плочи XPS с дебелина 20мм | м2 | 239,65 |  |
|  | Направа циментова замазка до 4 см - неармирана | м2 | 197,50 |  |
|  | Шпакловане с микрофибърна мрежа | м3 | 285,60 |  |
|  | Направа на преградни стени с газобетон с дебелина до 20 см | м2 | 61,20 |  |
|  | Гипсова шпакловка по стени тавани | м2 | 262,00 |  |
|  | Полагане минерална мазилка по фасада | м3 | 52,00 |  |
|  | Боядисване стени и таван с латекс до пълно покритие | м2 | 224,50 |  |
|  | Боядисване стени и таван с латекс до пълно покритие | м2 | 136,30 |  |
|  | ПОЛАГАНЕ на 2- компонентен грунд, изравнителна замазка | м2 | 197,50 |  |
|  | ПОЛАГАНЕ "чипс" - по желание за постигане на цветни петна | кг. | 2,00 |  |
|  | Оформяне на полета с фуги преди полагане на саморазливната настилка и запълване с 1-компонентен пълнител за фуги | м. | 46,00 |  |
|  | НАСТИЛКА клинкерни плочи за стълбище | м2 | 10,50 |  |
|  | НАСТИЛКА клинкерни плочи стъпален елемент за стълбище | м2 | 60,00 |  |
|  | Цокълен елемент от клинкер, h = 10-12 см. | бр. | 25,00 |  |
|  | Фуга, мин.8 мм. | кг. | 24,00 |  |
|  | Обръщане на страници на отвори вкл. защитен профил | м. | 192,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на защитен противоударен профил около врати прахово боядисан | м. | 30,00 |  |
|  | ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |
|  | Доставка и полагане на кабел СВТ5х50мм2 | м. | 20,00 |  |
|  | Доставка и полагане на кабел СВТ5х35мм2 | м. | 20,00 |  |
|  | Доставка и полагане на кабел СВТ5х25мм2 | м. | 15,00 |  |
|  | Доставка и полагане на кабел СВТ5х10мм2 | м. | 100,00 |  |
|  | Доставка и полагане на кабел СВТ5х6мм2 | м. | 150,00 |  |
|  | Доставка и полагане на кабел СВТ5х4мм2 | м. | 50,00 |  |
|  | Доставка и полагане на кабел СВТ5х2.5мм2 | м. | 50,00 |  |
|  | Доставка и полагане на кабел СВТ3х4мм2 | м. | 300,00 |  |
|  | Доставка и полагане на кабел СВТ3х2.5мм2 | м. | 350,00 |  |
|  | Доставка и полагане на кабел СВТ3х1.5мм2 | м. | 200,00 |  |
|  | Доставка и полагане на кабел СВТ3х1мм2 | м. | 100,00 |  |
|  | Доставка и монтаж и свързване на ТОВ по схема | бр. | 1,00 |  |
|  | Монтаж кабелен извод еднофазен | бр. | 8,00 |  |
|  | Монтаж кабелен извод трифазен | бр. | 2,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" еднофазен | бр. | 55,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на контакт тип "Евро жак" еднофазен | бр. | 20,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на контакт тип "Евро жак" трифазен | бр. | 20,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 3,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на бойлерно табло | бр. | 6,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр. | 150,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на конзоли | бр. | 200,00 |  |
|  | Доставка и полагане на FTP cat. 5e кабел | м. | 200,00 |  |
|  | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф29 | м. | 300,00 |  |
|  | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф48 | м. | 200,00 |  |
|  | Доставка и полагане на коаксиален кабел | м. | 50,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на розетка RJ45 | бр. | 10,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на TV розетка | бр. | 2,00 |  |
|  | Доставка Захранващ блок с DALI протокол | бр. | 12,00 |  |
|  | Доставка Крепежни елементи и алу.фиксатори | бр. | 27,00 |  |
|  | Доставка Трансформатор 60W | бр. | 9,00 |  |
|  | Доставка Алуминиев профил, окомплектован LED Платка | бр. | 2,50 |  |
|  | Доставка Димер за регулиране на осветление | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка Водоустойчиви LED токови драйвери | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка LED RGB ленти – комплект с алуминиев 'Г' профил | бр. | 16,00 |  |
|  | Доставка Водоустойчиви LED токови драйвери | бр. | 2,00 |  |
|  | Доставка RGB контролер | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка Алуминиев профил, окомплектован LED Платка | бр. | 20,00 |  |
|  | Доставка LED токови драйвери | бр. | 4,00 |  |
|  | Доставка Захр.кр.за триф.ток.шина бяла | бр. | 2,00 |  |
|  | Доставка Шина дир.м-ж 1м бяла | бр. | 4,00 |  |
|  | Доставка Крепежни елементи и алу.фиксатори | бр. | 5,00 |  |
|  | Доставка Водоустойчиви LED токови драйвери | бр. | 3,00 |  |
|  | Доставка Крепежни елементи и алу.фиксатори | бр. | 6,00 |  |
|  | Монтаж декоративни осветителни тела | бр. | 73,00 |  |
|  | Измерване импеданса на контур "Фаза защитен проводник" | бр. | 1,00 |  |
|  | ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на въздушен филтър ВВ 600/300 | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на въздушен филтър ВВ 800/500 | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж кулисен шумозаглушител 600/300мм, L=1000мм | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж кулисен шумозаглушител 800/500мм, L=1000мм | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж ел. калорифер 15kW, 380V | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж ел. калорифер 24kW, 380V | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на канален вентилатор прогн. параметри L=2380m3/h H=430Pa, N=1.26kW, 380V | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на канален вентилатор прогн. параметри L=3550m3/h H=480Pa, N=3kW, 380V | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на канален вентилатор прогн. параметри L=270-360m3/h H=220-240Pa, N=85W, 220V | бр. | 2,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на вентилационен бокс с центробежен вентилатор с едностранно засмукване и назад обърнати лопатки в бокс, прогн. параметри L=1230m3/h H=350Pa, N=0.75kW, 380V | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на вентилационен бокс с центробежен вентилатор с едностранно засмукване и назад обърнати лопатки в бокс , прогн. параметри L=4820m3/h H=650Pa, N=2.2kW, 380V | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж конусна решетка смукателна 125 | бр. | 3,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка 225/125 | бр. | 2,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка 325/125 | бр. | 2,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка 425/125 | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка 625/125 | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка 425/225 | бр. | 2,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка 325/125 | бр. | 2,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка 425/125 | бр. | 3,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка625/225 | бр. | 9,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на мрежена решетка ф160мм с р-ри на отворите 10/10мм. | бр. | 2,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на НЖР 400/200 с предпазна мрежа на отворите 10/10мм. | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на НЖР 500/300 с предпазна мрежа на отворите 10/10мм. | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на НЖР 550/400 с предпазна мрежа на отворите 10/10мм. | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на клапа единична правоъгълна (КЕП) 300/300мм. | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на клапа единична кръгла (КЕК) Ф250мм | бр. | 9,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на спиралнонавита тръба Ф160 | м. | 2,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на спиралнонавито коляно Ф160 | бр. | 1,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ тръба Ф160 | м. | 15,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ коляно Ф160 | бр. | 2,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ф254 | м. | 7,00 |  |
|  | Доставка и монтаж меки връзки за вентилатори | бр. | 12,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на обезшумителна рама за вентилатор | бр. | 6,00 |  |
|  | Доставка и монтаж на елементи за укрепване на въздуховоди | кг. | 150,00 |  |
|  | Прахово боядисване на въздоховоди и елементи | м2 | 175,00 |  |
|  | ВОДОПРОВОД |  |  |  |
|  | Демонтаж и депониране на стара водопроводна инст. от метални тръби | бр. | 1,00 |  |
|  | Водопроводна инсталация |  |  |  |
|  | СК ∅2" | бр. | 3,00 |  |
|  | ВК ∅2" | бр. | 1,00 |  |
|  | СК ∅2" с изпускател | бр. | 3,00 |  |
|  | СК ∅½” с щуцер за маркуч | бр. | 4,00 |  |
|  | СК ∅¾” ъглов външна резба | бр. | 1,00 |  |
|  | СК ∅½” ъглов външна резба | бр. | 2,00 |  |
|  | СК ∅½” за кл. седала | бр. | 2,00 |  |
|  | СК ∅½” за бойлер | бр. | 5,00 |  |
|  | ШСК ∅½” за бойлер | бр. | 5,00 |  |
|  | Тръба стоманена поцинкована ф2" с фитинги и топлоизолация | м. | 13,00 |  |
|  | Тръба PPR ф75 с фитинги, топлоизолация и крепежни елементи | м. | 7,00 |  |
|  | Тръба PPR ф63 с фитинги, топлоизолация и крепежни елементи | м. | 72,00 |  |
|  | Тръба PPR ф50 с фитинги и топлоизолация | м. | 18,00 |  |
|  | Тръба PPR ф32 с фитинги и топлоизолация | м. | 87,00 |  |
|  | Тръба PPR ф25 с фитинги и топлоизолация | м. | 67,00 |  |
|  | Тръба PPR ф20 с фитинги | м. | 67,00 |  |
|  | Хлориране на водопровода | м. | 331,00 |  |
|  | Хидравлично изпитване на водопровода | м. | 331,00 |  |
|  | Водопроводна инсталация за омекотена вода |  |  |  |
|  | Филтър за вода 1" | бр. | 1,00 |  |
|  | Тръба PPR Ф32 с фитинги и топлоизолация | м. | 25,00 |  |
|  | Тръба PPR Ф25 с фитинги и топлоизолация | м. | 31,00 |  |
|  | СК ф1 " | бр. | 5,00 |  |
|  | СК ∅¾” ъглов външна резба | бр. | 3,00 |  |
|  | СК ∅½” | бр. | 4,00 |  |
|  | ВК ∅1" | бр. | 1,00 |  |
|  | Хлориране на водопровода | м. | 56,00 |  |
|  | Хидравлично изпитване на водопровода | м. | 56,00 |  |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
|  | СМР |  |  |  |
|  | Разбиване на ст.б. настилка | м3 | 12,72 |  |
|  | Изкоп ръчно в земни почви неукрепен, вкл. изкоп за мазниноуловителя | м3 | 58,50 |  |
|  | Ръчно подравняване на основата | м3 | 10,60 |  |
|  | Пясъчна възглавница - 0,10m | м3 | 10,60 |  |
|  | Уплътняване с пясък до 0,50m над тръба с тръмбоване | м3 | 42,40 |  |
|  | Извозване на депо на излишна пръст | м3 | 58,50 |  |
|  | Извозване на депо на разбита ст.б. настилка | м3 | 12,72 |  |
|  | Възстановяване на ст.б. настилка | м3 | 12,72 |  |
|  | Тръба PVC ф200 дебелостенна | м. | 106,00 |  |
|  | Битово - фекална канализация - материали |  |  |  |
|  | Сградна ревизионна шахта 120х80cm с Н=100cm | бр. | 1,00 |  |
|  | Капак 120х80cm с възможност за монтаж на подовата настилка | бр. | 1,00 |  |
|  | Мазниноуловител за монтаж под плота с капацитет на съоръжението мин. 0,5 л./с постъпващо количество замърсени води | бр. | 1,00 |  |
|  | Тръба PVCФ160 дебелостенна за ХКМ | м. | 64,00 |  |
|  | Тръба PVCФ110 дебелостенна за ХКМ | м. | 9,00 |  |
|  | Тръба PPRФ110 за кан-ция муфирана за ВКМ | м. | 4,00 |  |
|  | Тръба PPRФ110 за кан-ция муфирана за връзка с клозети | м. | 1,00 |  |
|  | Тръба PPRФ75 за кан-ция муфирана за ВКМ | м. | 9,00 |  |
|  | Тръба PPRФ50 за кан-ция муфирана | м. | 37,00 |  |
|  | ВК Ф200 за хориз монтаж | бр. | 1,00 |  |
|  | PO Ф200 хоризонтален | бр. | 1,00 |  |
|  | PO Ф160 верт | бр. | 1,00 |  |
|  | РО Ф110 | бр. | 2,00 |  |
|  | РО Ф75 | бр. | 9,00 |  |
|  | Подов сифон с решетка 20х20 с клапа п/в миризми за монтаж под картофобелачката | бр. | 1,00 |  |
|  | ПС Ф100 долно оттичане с клапа п/в миризми | бр. | 8,00 |  |
|  | ПС Ф50 со | бр. | 2,00 |  |
|  | Д Ф160 45о | бр. | 39,00 |  |
|  | Д Ф110 45о | бр. | 21,00 |  |
|  | Тапа Ф50 | бр. | 9,00 |  |
|  | РE Ф200/160/90о | бр. | 1,00 |  |
|  | РДв. Ф160/160/160/45о | бр. | 2,00 |  |
|  | РЕ Ф160/160/45о | бр. | 6,00 |  |
|  | РЕ Ф160/110/45о | бр. | 9,00 |  |
|  | РЕ Ф110/110/45о | бр. | 3,00 |  |
|  | РЕ Ф110/50/45о | бр. | 2,00 |  |
|  | РЕ Ф75/50/45о | бр. | 13,00 |  |
|  | РЕ Ф50/50/45о | бр. | 22,00 |  |
|  | Противовакуумна клапа Ф75 | бр. | 9,00 |  |
|  | Противовакуумна клапа Ф110 | бр. | 2,00 |  |
|  | Изпитване плътността на връзките на канализацията | m | 124,00 |  |
|  | Мазна канализация - материали |  |  |  |
|  | Мазниноуловител с капацитет на съоръжението мин. 2 л./с постъпващо количество замърсени води | бр. | 1,00 |  |
|  | РШ Ф400 сградна с капак | бр. | 1,00 |  |
|  | Канавка неръжд.стом.V200 L=1m компл с щелници, отводнител, решетка и др. | бр. | 3,00 |  |
|  | Канавка неръжд.стом.V100 L=1m компл с щелници, отводнител, решетка и др. | бр. | 7,00 |  |
|  | Тръба PVCФ160 за ХКМ | м. | 25,00 |  |
|  | Тръба PVCФ110 за ХКМ | м. | 8,00 |  |
|  | Тръба PPRФ75 за кан-ция муфирана за ВКМ | м. | 6,00 |  |
|  | Тръба PPRФ50 за кан-ция муфирана | м. | 7,00 |  |
|  | PO Ф160 | бр. | 1,00 |  |
|  | РО Ф75 | бр. | 3,00 |  |
|  | ПС Ф100 долно оттичане с клапа п/в миризми | бр. | 2,00 |  |
|  | ПС Ф50 со | бр. | 2,00 |  |
|  | Д Ф160 45о | бр. | 15,00 |  |
|  | Д Ф110 45о | бр. | 42,00 |  |
|  | РЕ Ф160/160/45о | бр. | 2,00 |  |
|  | РЕ Ф160/110/45о | бр. | 17,00 |  |
|  | РЕ Ф75/50/45о | бр. | 4,00 |  |
|  | Противовакуумна клапа Ф75 | бр. | 3,00 |  |
|  | Изпитване плътността на връзките на канализацията | м. | 46,00 |  |
|  | ДРУГИ |  |  |  |
|  | Непредвидени СМР, които ще се доказват с протокол | бр. | 1,00 |  |
|  | ОБЩО |  |  |
|  | ДДС - 20% |  |  |
|  | ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМР: |  |  |

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в публичната покана за участие и нейните приложения, включително и настоящата Техническа спецификация, при спазване на ПМС № 118/2014 г.

Изисквания към изпълнението и качеството на строителството:

Изпълнението на предмета на договора следва да се извърши изцяло в съответствие с и за целите на Договор BG161PO003-2.4.02-0134-C0001/10.03.2014 г. и Допълнително споразумение № BG161PO003-2.4.02-0134-C0001-А-1/05.01.2015 г. и всички последващи такива по проект „Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ“, срещу заплащане съгласно условията на договора.

СМР, предмет на договора следва да бъдат изпълнени качествено и в срок, в пълен обем и количество, съгласно изискванията на Бенефициента и условията на настоящата Техническа спецификация и документацията по процедурата.

Дейностите предмет на процедурата, следва да се извършват в съответствие с техническите изисквания на действащите нормативни документи за строителство.

Всеки кандидат трябва:

- да спазва действащото законодателство, подзаконовата нормативна уредба (ЗУТ, ЗЗБУТ и др.);

- по време на целия технологичен процес да се спазват противопожарните изисквания и техника за безопасни и здравословни условия на труд;

Изпълнението на СМР следва да бъде извършено с материали, осигурени от Изпълнителя.

Влаганите материали следва да съответстват на изискванията на Възложителя и изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценка на строителната продукция – ПМС 325 от 06.12.2006г. Всички материали, изделия и елементи, които ще бъдат използвани при изпълнение на  ремонта, трябва да съответстват на изискванията по съответните БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) и Наредба № 2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

При извършване на СМР изпълнителят трябва да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения.  При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Кандидатите за изпълнители в настоящата процедура се ангажират (чрез подписване на Декларация за качество - по образец – Приложение № 15), че:

- Ремонтните работи (СМР), предмет на процедурата ще бъдат изпълнявани качественото в описания вид, обхват и срок, както и при спазване на всички нормативни изисквания, касаещи изпълнението им.

- При изпълнението на строителните и монтажните работи ще бъдат влагани материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им.

- Строително-ремонтите работи при изпълнение на предмета на процедурата ще бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и действащите строителни нормативи. Ще бъдат спазвани изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа, противопожарна безопасност – ЗЗБУТ, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.), противопожарните строителнотехнически норми - НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 81 от 18.10.2011 г.).

- Доставените и монтирани врати ще са от съответния клас по реакция на огън и огнеустойчивост, съгласно изискванията на чл. 47, ал.1, т.3 от НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /СТПНОБП/, във връзка с чл. 14, ал.2, т. 4 от НАРЕДБА № Iз-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите /ПНБП при ЕО/.

Предметът на настоящата процедура следва да бъде изпълнен в съответствие с предложен от кандидата линеен/календарен график на дейностите по СМР  (в свободен формат) в съответствие с предложения от кандидата срок за изпълнение на договора. При изпълнението на предмета на процедурата Изпълнителят следва да съгласува всички дейности с Бенефициента и посочени от него лица.

В Приложение № 19 е даден Примерен линеен график за изпълнение на СМР от предмета на процедурата, който не е задължителен като образец за кандидатите. Кандидатите могат да посочат организацията на изпълнение на СМР, видовете работи, тяхното количество и съответно срокове за изпълнение и в друга избрана от тях форма, в която кандидатите следва да посочат най-малко: предлаганата от тях организация на работа – последователност на технологичните процеси, организация на работата на човешките ресурси, ангажирани с изпълнението на договора и т.н. В  графика трябва да са ясно отразени началото, времетраенето, изпълнението на основните видове работи на обекта, включени в предмета на договора. Общото времетраене не трябва да надвишава срока за изпълнение на пълния предмет на договора, предложен от кандидата. Обекта, предмет на договора, може да се изпълнява едновременно и/или частично последователно, без да се надхвърля общия срок за изпълнение на договора. В графика или в обяснителна записка към него да се отбележи ясно разпределението на СМР между партньорите в обединението и/или между главния изпълнител и подизпълнителите, ако има такива. Линейният/календарният график, предложен от определения за изпълнител кандидат, заедно с предложената от него организация на работа, стават неразделна част от Договора за изпълнение на СМР.

Изисквания към минималните технически възможности и квалификация на кандидатите:

- Кандидатите следва да са изпълнили успешно през последните 5 (пет) години (считано от датата на изтичане на срока за подаване на оферти), в зависимост от датата на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си,  поне три договора с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата процедура, на обща стойност не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) лева.

Кандидатът може да представи повече от три договора с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата процедура, като при определянето на общата стойност на изпълнените договори, всички представени договори ще се сумират и сумата трябва да е не по-малка от 200 000 (двеста хиляди) лева.

В случай, че кандидатът е обединение, изискването ще важи за обединението като цяло.

Под „сходен предмет“ следва да се разбират всякакви СМР и ремонтни работи на жилищни и/или административни сгради.

Доказването на съответствието на кандидата с горното изискване става със Списък на основните договори за СМР, изпълнени през последните 5 (пет) години (оригинал – по образец Приложение № 13), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от референции/препоръки за добро изпълнение. Непредставянето на референция/препоръка към договор, включен в списъка или представянето на референция/препоръка към договор, който не е включен в списъка, няма да се вземат предвид от комисията като доказателство за опит на участника. Тези препоръки следва да се предоставят в оригинал или в заверени от кандидата копия с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала“ и следва да посочват стойността, датата и мястото на СМР, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

- Кандидатът трябва да има внедрена система за управление на качеството съгласно EN ISO 9001:2008, с обхват на системата в областта на извършването на СМР или еквивалентно.

Доказването на съответствието на кандидата с горното изискване става със Сертификат за управление на качеството съгласно EN ISO 9001:2008 или еквивалентен документ от компетентен орган - копие заверено от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”.

- Кандидатите в настоящата процедура трябва да имат квалифициран персонал за извършване на дейностите, както следва:

Кандидатът трябва да докаже, че разполага с минимум едно лице – технически ръководител, който е строителен инженер или строителен техник, който да ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 - и отговорностите по чл. 168, ал. 1 и по чл. 169б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с минимум 3 години професионален опит.

При обединения това изискване е кумулативно за всички участници.

Доказването на съответствието на кандидата с горното изискване става с подписването на Списък-декларация на техническите лица /собствени или наети/, включително на техническите лица, отговарящи за контрола на качеството, които кандидатът ще използва за извършване на предмета на процедурата, с посочване на образованието, професионалната им квалификация и професионалният им опит   – по образец – Приложение № 14.

Мерки за опазване на околната среда:

Избрания изпълнител предприема всички необходими мерки по опазване на околната среда, включително осигурява за собствена сметка изхвърлянето и транспортирането до съответните депо на течни и твърди отпадъци.

Изисквания за сигурност:

Общи изисквания:

От самото начало и до завършването на работата на обекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

Защита на собствеността

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата по възложения договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове.

Преди да изиска приемане на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените СМР. Приемането на извършените СМР ще се извърши след приключване на строително-монтажните работи като ще бъде предадена на Възложителя напълно почистена цялата работна площадка.

Противопожарна защита

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни сгради и/или етажи и помещения. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Възложителя.

Опазване на зелените площи

Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на Изпълнителя.

Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):

За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (открити подове и стенни покрития, зидаромазачески, и др.) гаранционният срок следва да е не по-кратък от предвидените съгласно чл. 20 от Наредба №2 от 31.07.2003 г за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок на вложените при изпълнението материали следва да не е по-кратък от предлагания от съответния производител.

С подаването на офертата си и подписването на Декларация за качество по образец (Приложение № 15) кандидатът се съгласява да поеме гаранции за извършените СМР съгласно нормативните документи, както и да отстранява за своя сметка некачествено изпълнени или пропуснати видове работи или да възстанови на Възложителя цялата стойност на тези работи.

Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):

При изпълнение на СМР в обекта да се спазват стриктно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).

В рамките на срока на изпълнение на предмета на настоящата процедура ще има необходимост от координиране на извършваните СМР с доставката на дълготрайни материални активи (ДМА) по проекта, които по вид и характер трябва да бъдат доставени и инсталирани в обекта по време на извършваните ремонтни дейности (поради спецификата на оборудването, необходимост от вграждане, габарити на оборудването и др.). За тази цел Изпълнителят следва да осигури достъп до обекта по време на извършване на СМР по договора, за да могат тези дейности да бъдат извършвани и да координира и съгласува изпълнението на договора с Възложителя.

Ако по време на изпълнението на договора възникнат въпроси, неизяснени в настоящата техническа документация, участникът, определен за изпълнител, ще уведомява Възложителя и ще поиска неговото писмено съгласуване.

Други: Мястото на изпълнение на СМР от предмета на настоящата процедура, е: в самостоятелен обект с идентификатор №10135.1502.111.6.1. разположен на етаж -1 в административна сграда с идентификатор №10135.1502.111.6, находяща се в кв. 518, по плана на 13-ти м.р. на гр. Варна, на адрес: ул. „Оборище“, № 13А.

За извършване на СМР, предмет на настоящия договор, има издадено удостоверение от община Варна по чл. 151 от ЗУТ.

Дейностите, предмет на настоящата процедура, попадат в обхвата на чл.43 от § 5 от ДР към ЗУТ, според която - "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

а съгласно чл.151.(1) от ЗУТ - не се изисква разрешение за строеж за:

1. външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки;

2. подменяне на покривни материали;

3. вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях;

4. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;

При подписване на договора за СМР на избрания изпълнител ще бъдат предоставени следните документи: Технически проект за Изграждане на Център за иновации в кулинарния бизнес (ЦИКБ) към Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ част: технологична, архитектура, ОВ, ВиК, Ел., Интериорен дизайн; Удостоверение по чл. 151  от ЗУТ.

Срок за изпълнение на предмета на процедурата:

Кандидатите в настоящата процедура следва да предложат реалистичен и обоснован срок за изпълнение на договора в календарни месеци, считано от деня, следващ датата на подписването на договора за изпълнение от втората страна по него. В случай, че този ден е неработен или официален празник, срокът по договора започва да тече в първия работен ден след това. Този срок не може да надвишава 4 (четири) календарни месеца от сключване на договора за изпълнение И не може да приключи по-късно от 2 (два) месеца преди изтичането на срока за изпълнение на  Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG161PO003-2.4.02-0134-С0001/10.03.2014 г. на 10.09.2015г. Предложеният от кандидатите срок трябва да бъде съобразен с обема и сложността на предмета на процедурата. Предложеният от кандидатите срок на изпълнение ще бъде оценяван съгласно приложената към документацията Методика за оценка на постъпилите оферти (Приложение № 16). Срокът следва да бъде предложен от кандидатите в календарни месеци. В случай, че срокът бъде предложен в календарни дни, за целите на оценяването на офертите на кандидатите той ще бъде приравняван, както следва: 1 месец = 30 дни. В случай, че предложения от кандидатите срок в календарни месеци не е цяло число, той ще бъде приравняван, както е посочено по-горе.

Контрол по време на СМР

Контролът по време на изпълнение на целия процес по извършване на СМР ще се осъществява от Възложителя, чрез определено със заповед отговорно длъжностно лице/лица, което/които ще подписва/т всички актове, протоколи и финансово-счетоводни документи, като стриктно ще следи/ят за количеството и качеството на извършените строително–ремонтни работи и единичните цени, съгласно сключения договор. Същото/същите отговорно/и длъжностно лице/лица ще следи/ят за изпълнение на договорените задължения, включително и за одобрение и рекламации за изпълнени ремонтни дейности.

Този документ е създаден по проект BG161PO003-2.4.02-0134-C0001 „Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ”.

Бенефициент:  Сдружение „Асоциация за кулинарни изкуства и гостоприемство“

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Асоциация за кулинарни изкуства и гостоприемство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище  на Европейския съюз и Договарящия орган.